МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт ________________________________

Кафедра __________________________________

# ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1

по дисциплине
«Теоретические основы автоматизированного управления»

Расчет параметров управления запасами
(вариант 9)

Студент _________________________    _________________________

Группа  _________________________    фамилия, инициалы

Руководитель ____________________    _________________________

Липецк 2026

# 1. Постановка задачи

Детали изготавливаются в механическом цехе партиями и поступают в операционный накопитель сборочного конвейера. Требуется определить точку заказа и резервный запас, обеспечивающие вероятность остановки конвейера из-за отсутствия деталей не более заданной. Затем необходимо оценить вероятность переполнения накопителя и, если она превышает допустимое значение, определить необходимое увеличение емкости.

## 1.1. Исходные данные

| Обозначение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| Q | Размер поставляемой партии | 255 шт. |
| T | Время изготовления и доставки партии | 5 ч |
| m | Средняя интенсивность потребления | 23,4 шт./ч |
| σ | Среднее квадратическое отклонение почасового потребления | 3,9 шт./ч |
| p1 | Допустимая вероятность остановки конвейера | 2 % |
| C | Имеющаяся емкость накопителя | 200 шт. |
| p2 | Допустимая вероятность переполнения | 3,5 % |

## 1.2. Принятая вероятностная модель

Потребление в разные часы считается независимым и одинаково распределенным по нормальному закону. Тогда суммарное потребление X за время изготовления и доставки партии также распределено нормально:

X ~ N(mT; σ2T).

Его математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение равны:

μT = mT = 23,4 · 5 = 117 шт.;

σT = σ√T = 3,9√5 = 8,7207 шт.

Нормальное распределение является непрерывной аппроксимацией дискретного числа деталей. Окончательные управляющие параметры округляются в безопасную сторону до целого числа.

# 2. Определение точки заказа и резервного запаса

Заказ размещается при снижении текущего запаса до уровня R. Остановка конвейера до поступления новой партии произойдет, если потребление за срок поставки превысит этот уровень:

P{X > R} ≤ p1 = 0,02.

Обозначим через Φ функцию распределения стандартной нормальной случайной величины. Из условия надежности получаем:

R = μT + z0,98σT,   где   z0,98 = Φ−1(0,98) = 2,0537.

Резервный (страховой) запас:

B = z0,98σT = 2,0537 · 8,7207 = 17,9101 шт.

Теоретическая точка заказа:

R = 117 + 17,9101 = 134,9101 шт.

Так как детали учитываются поштучно, принимаем R = 135 шт. Фактический резерв относительно среднего расхода за срок поставки равен B = 135 − 117 = 18 шт. Проверка вероятности остановки:

P{X > 135} = 1 − Φ((135 − 117)/8,7207) = 0,01951 ≈ 1,95 %.

Полученная вероятность не превышает допустимые 2 %.

# 3. Оценка вероятности переполнения

К моменту поступления партии в накопителе остается R − X деталей. Сразу после поступления партии запас Y составит:

Y = R − X + Q.

При принятой точке заказа R = 135 шт. случайная величина Y имеет нормальное распределение с параметрами:

M[Y] = 135 − 117 + 255 = 273 шт.;

σY = σT = 8,7207 шт.

Вероятность переполнения накопителя емкостью C = 200 шт. равна:

Pпер = P{Y > 200} = Φ((273 − 200)/8,7207)

= Φ(8,3709) ≈ 1 − 2,9 · 10−17 ≈ 100 %.

Таким образом, существующий накопитель почти наверняка переполнится. Это согласуется и с непосредственной оценкой: емкость накопителя 200 шт. меньше размера одной поступающей партии 255 шт.

# 4. Определение необходимой емкости

Требуемая емкость Cтр должна обеспечивать условие:

P{Y > Cтр} ≤ p2 = 0,035.

Следовательно, емкость должна быть не меньше квантили уровня 1 − 0,035 = 0,965 распределения запаса после поставки:

Cтр ≥ M[Y] + z0,965σY,

z0,965 = Φ−1(0,965) = 1,8119;

Cтр ≥ 273 + 1,8119 · 8,7207 = 288,8011 шт.

Принимаем минимальную целую емкость Cтр = 289 шт. Необходимое увеличение:

ΔC = 289 − 200 = 89 шт.

Проверка для выбранной емкости:

P{Y > 289} = 1 − Φ((289 − 273)/8,7207)

= 1 − Φ(1,8347) ≈ 0,03327 = 3,33 % < 3,5 %.

# 5. Результаты и выводы

| Определяемый показатель | Результат |
| --- | --- |
| Среднее потребление за срок поставки | 117 шт. |
| Резервный запас | 18 шт. |
| Точка заказа | 135 шт. |
| Фактическая вероятность остановки | ≈ 1,95 % |
| Вероятность переполнения при емкости 200 шт. | ≈ 100 % |
| Необходимая емкость накопителя | 289 шт. |
| Необходимое увеличение емкости | 89 шт. |
| Вероятность переполнения после увеличения | ≈ 3,33 % |

Ответ. Заказ партии следует выдавать при снижении запаса до 135 деталей; резервный запас равен 18 деталям. При исходной емкости 200 деталей вероятность переполнения практически равна 100 %. Емкость накопителя необходимо увеличить не менее чем на 89 деталей, то есть до 289 деталей. Тогда вероятность переполнения составит приблизительно 3,33 %, что ниже допустимых 3,5 %.